### Концепция на системата

Системата ще работи като фонов процес (background service) на компютъра. Тя ще чете конфигурационен файл (config.ini), в който ще са записани: MAC адресът на токена, прагът на RSSI (сила на сигнала) за заключване, прагът за отключване (или само индикация) и размерът на прозореца за филтъра (Moving Average).
Скриптът постоянно ще сканира ефира. Всяко отчитане на RSSI от твоя токен ще се добавя към опашка с фиксиран размер. Средната стойност от тази опашка ще определя реалното разстояние. Ако тази средна стойност падне под зададения праг за определено време, скриптът ще извиква системна команда за заключване на компютъра (напр. ctypes.windll.user32.LockWorkStation() за Windows).

### Стъпки за реализация

- Proof of Concept (PoC) скенер: Базов скрипт за намиране на MAC адреса на токена и наблюдение на суровите RSSI стойности при различни разстояния. (Реализиран по-долу)

- Структуриране и Конфигурация: Създаване на config.ini и добавяне на логика за четенето му чрез модула configparser.

- Имплементиране на филтъра: Добавяне на логиката за Moving Average (напр. използвайки collections.deque с фиксирана дължина), за да се игнорират моментни падове в сигнала (които са много типични за Bluetooth).

- Логика за заключване: Интегриране на състоянията (State Machine) – компютърът е "отключен" или "заключен", и подаване на команди към операционната система при преминаване на RSSI праговете.

- Превръщане във фонов процес: Настройване на скрипта да стартира автоматично с операционната система, без да показва конзолен прозорец.

### Стъпка 1: Базов Python скрипт (PoC скенер)

Този скрипт използва асинхронната библиотека bleak. Той регистрира callback функция, която се извиква всеки път, когато Bluetooth адаптерът ти улови пакет от намиращо се наблизо устройство. Това е най-добрият начин за проследяване на RSSI в реално време.

Подготовка:
Увери се, че имаш инсталиран Python и инсталирай библиотеката bleak чрез терминала:

bash

pip install bleak

Код (ble_scanner_poc.py):

python

import asyncio

from bleak import BleakScanner

# Callback функция, която се извиква при всяко засечено BLE устройство

def detection_callback(device, advertisement_data):

# Вземаме името на устройството (ако има такова), MAC адреса и силата на сигнала (RSSI)

name = device.name if device.name else "Неизвестно устройство"

mac_address = device.address

rssi = advertisement_data.rssi

# Принтираме данните в конзолата

print(f"Име: {name:<25} | MAC: {mac_address} | RSSI: {rssi} dBm")

async def run_scanner():

print("Стартиране на BLE сканиране...")

print("Натисни Ctrl+C за спиране.\n")

print("-" * 65)

# Инициализираме скенера и му подаваме callback функцията

scanner = BleakScanner(detection_callback=detection_callback)

try:

await scanner.start()

# Скенерът работи асинхронно, затова просто "чакаме" безкрайно

# докато потребителят не спре програмата

while True:

await asyncio.sleep(1)

except asyncio.CancelledError:

pass

finally:

# Важно е да спрем скенера коректно при изход

await scanner.stop()

print("\nСканирането е спряно.")

if __name__ == "__main__":

try:

# Стартиране на асинхронния цикъл

asyncio.run(run_scanner())

except KeyboardInterrupt:

print("\nПрограмата е прекъсната от потребителя.")

Как да го използваш за тестове:

- Стартирай скрипта.

- Включи своя BLE модул/токен.

- Намери го в списъка, който се принтира (можеш да го познаеш по името или като видиш кое устройство има най-силен сигнал, когато е до компютъра - напр. стойности от -40 до -50 dBm).

- Запиши си MAC адреса му – ще ни трябва за следващата стъпка.

- Започни да се отдалечаваш с токена и наблюдавай как падат стойностите на RSSI (напр. до -80 или -90 dBm). Забележи колко "скача" сигналът, дори когато стоиш на едно място – това ще ти покаже защо ни е нужен филтърът (Moving Average).

Един много важен детайл при Bluetooth комуникацията, който трябва да вземем предвид: ако токенът се отдалечи прекалено много, скенерът просто спира да го "вижда" и не връща никакви нови стойности. Затова скриптът трябва да следи две неща:

- Дали средната стойност на сигнала пада под прага за заключване.

- Дали времето от последното засичане на токена е прекалено голямо (т.е. токенът е напълно извън обхват).

Ето как да реализираш Стъпки 2, 3 и 4:

### Стъпка 2: Конфигурационният файл (config.ini)

Създай нов файл в същата папка и го кръсти config.ini. В него ще държим всички параметри, за да не се налага да променяме кода, когато калибрираме системата.

ini

[Settings]

# Смени това с MAC адреса, който откри в предната стъпка!

TOKEN_MAC = 00:11:22:33:44:55

# Праг на RSSI, под който компютърът се заключва (напр. -80 dBm)

LOCK_THRESHOLD = -80

# Колко стойности назад да пазим за осредняване (колкото повече, толкова по-плавно, но по-бавно реагира)

MA_WINDOW_SIZE = 5

# Време в секунди. Ако токенът не е видян за това време, заключваме автоматично

TIMEOUT_SECONDS = 5

### Стъпки 3 и 4: Основен скрипт с филтър и заключване

Създай нов файл (напр. proximity_lock.py). За целите на примера, логиката за заключване е направена за Windows.

python

import asyncio

import time

import configparser

import ctypes

from collections import deque

from bleak import BleakScanner

# --- 1. Четене на конфигурацията от config.ini ---

config = configparser.ConfigParser()

config.read('config.ini')

try:

TOKEN_MAC = config['Settings']['TOKEN_MAC'].upper()

LOCK_THRESHOLD = int(config['Settings']['LOCK_THRESHOLD'])

MA_WINDOW_SIZE = int(config['Settings']['MA_WINDOW_SIZE'])

TIMEOUT_SECONDS = int(config['Settings']['TIMEOUT_SECONDS'])

except KeyError as e:

print(f"Грешка: Липсва ключ в config.ini: {e}")

exit(1)

# --- 2. Глобални променливи за състоянието ---

# deque автоматично премахва най-старата стойност, когато достигне максималния размер (MA_WINDOW_SIZE)

rssi_history = deque(maxlen=MA_WINDOW_SIZE)

last_seen_time = time.time()

is_locked = False

# --- 3. Функция за заключване ---

def lock_computer():

global is_locked

if not is_locked:

print(f"\n[{time.strftime('%H:%M:%S')}] СИГНАЛ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ! Компютърът се заключва.")

# Команда за заключване на Windows (Workstation Lock)

ctypes.windll.user32.LockWorkStation()

is_locked = True

# --- 4. Callback при засичане на устройство ---

def detection_callback(device, advertisement_data):

global last_seen_time, is_locked

if device.address.upper() == TOKEN_MAC:

current_rssi = advertisement_data.rssi

# Обновяваме времето на последно виждане и добавяме стойността в опашката

last_seen_time = time.time()

rssi_history.append(current_rssi)

# Изчисляваме Moving Average (осреднена стойност)

avg_rssi = sum(rssi_history) / len(rssi_history)

# Ако сме се доближили (сигналът е над прага + малък буфер (хистерезис), за да не превключва постоянно)

if is_locked and avg_rssi > (LOCK_THRESHOLD + 5):

print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] Токенът е близо (Средно: {avg_rssi:.1f} dBm). Очаква се ръчно отключване.")

is_locked = False

# Само за дебъгване - принтираме текущото състояние в конзолата

print(f"Сурово: {current_rssi} dBm | Средно: {avg_rssi:.1f} dBm | Брой извадки: {len(rssi_history)}", end="\r")

# --- 5. Основен цикъл на програмата ---

async def main():

print(f"Стартиране... Търсим токен с MAC: {TOKEN_MAC}")

scanner = BleakScanner(detection_callback=detection_callback)

await scanner.start()

try:

while True:

await asyncio.sleep(1)

# Проверяваме дали токенът не се е изгубил напълно

time_since_last_seen = time.time() - last_seen_time

if time_since_last_seen > TIMEOUT_SECONDS and not is_locked:

print(f"\n[{time.strftime('%H:%M:%S')}] Токенът е изгубен за повече от {TIMEOUT_SECONDS} сек!")

lock_computer()

rssi_history.clear() # Изчистваме историята, защото устройството го няма

# Проверяваме дали средната стойност не е паднала под прага

elif len(rssi_history) == MA_WINDOW_SIZE:

avg_rssi = sum(rssi_history) / MA_WINDOW_SIZE

if avg_rssi < LOCK_THRESHOLD and not is_locked:

print(f"\n[{time.strftime('%H:%M:%S')}] Сигналът е твърде слаб (Средно: {avg_rssi:.1f} dBm).")

lock_computer()

except asyncio.CancelledError:

pass

finally:

await scanner.stop()

if __name__ == "__main__":

try:

asyncio.run(main())

except KeyboardInterrupt:

print("\nПрограмата е спряна.")

### Какво се случва в този код:

- collections.deque(maxlen=MA_WINDOW_SIZE): Това е перфектната структура за Moving Average. Като ѝ зададем максимална дължина 5, когато добавим 6-ти елемент, най-старият автоматично отпада.

- Хистерезис: Забележи проверката avg_rssi > (LOCK_THRESHOLD + 5). Когато сигналът е около границата (напр. варира между -79 и -81), не искаме системата постоянно да превключва състоянията си. Затова заключваме при -80, но "приемаме, че сме близо" чак когато стигне -75.

- ctypes.windll.user32.LockWorkStation(): Това е нативното Windows API извикване, което прави абсолютно същото като натискането на Win + L. (Автоматично отключване не се реализира лесно по обясними причини за сигурност в Windows, затова при приближаване системата само отбелязва, че токенът е отново тук).

Задай твоя MAC адрес в config.ini и пробвай да стартираш proximity_lock.py. Вземи токена и излез от стаята – компютърът трябва да се заключи автоматично. Как се държи при теб, има ли нужда да регулираме праговете?

proximity_lock.py

Тази грешка е класическа при работа с конфигурационни файлове в Python! Съобщението KeyError: 'Settings' означава, че скриптът не може да намери секцията [Settings].

Причината почти винаги е една от следните две:

- Файлът config.ini не е в същата папка, от която се стартира скриптът (IDE-тата като PyCharm или VS Code понякога стартират скрипта с работна директория главната папка на проекта, а не папката DP, където реално се намира файлът).

- Файлът е създаден като config.ini.txt по погрешка (Windows често скрива разширенията на файловете).

Когато библиотеката configparser не намери файла, тя не дава грешка веднага, а просто създава "празна" конфигурация. И когато след това поискаме config['Settings'], програмата "гърми".

За да решим този проблем генерално и скриптът винаги да знае къде да търси файла, независимо от къде го стартираш, ще използваме библиотеката os, за да вземем абсолютния път до самия скрипт.

Ето как да редактираш началото на своя proximity_lock.py:

python

import asyncio

import time

import configparser

import ctypes

import os # <-- ДОБАВЯМЕ ТОВА

from collections import deque

from bleak import BleakScanner

# --- 1. Намиране и четене на конфигурацията от config.ini ---

# Вземаме точната папка, в която се намира текущият скрипт

current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

config_path = os.path.join(current_dir, 'config.ini')

# Проверяваме изрично дали файлът съществува

if not os.path.exists(config_path):

print(f"КРИТИЧНА ГРЕШКА: Файлът не е намерен тук: {config_path}")

print("Моля, създай config.ini в същата папка.")

exit(1)

config = configparser.ConfigParser()

config.read(config_path, encoding='utf-8')

try:

TOKEN_MAC = config['Settings']['TOKEN_MAC'].upper()

LOCK_THRESHOLD = int(config['Settings']['LOCK_THRESHOLD'])

MA_WINDOW_SIZE = int(config['Settings']['MA_WINDOW_SIZE'])

TIMEOUT_SECONDS = int(config['Settings']['TIMEOUT_SECONDS'])

except KeyError as e:

print(f"Грешка: Липсва ключ в config.ini: {e}")

print("Увери се, че файлът започва с [Settings].")

exit(1)

# ... надолу кодът остава същият ...

Какво трябва да съдържа файл config.ini (трябва да се уверим, че първият ред е точно [Settings] в квадратни скоби):

ini

[Settings]

TOKEN_MAC = 00:11:22:33:44:55

LOCK_THRESHOLD = -80

MA_WINDOW_SIZE = 5

TIMEOUT_SECONDS = 5

(Не забравяй да смениш 00:11:22:33:44:55 с реалния MAC адрес на твоя токен).

След тази малка корекция с os.path, пътят ще бъде резолвнат правилно като D:\DZI_2026\SP\Theme_16_Rafie\DP\config.ini. Пробвай отново и сподели дали скриптът се стартира успешно и дали успява да засече токена!

За да превърнем този скрипт в завършен софтуерен продукт (което ще вдигне много нивото на дипломната ти работа), предлагам да реализираме следните две финални технически стъпки:

- Добавяне на Логване (Logging): Записване на събитията (кога е изгубен сигналът, кога е заключен компютърът) във външен текстов файл. Това ще ти бъде изключително полезно за теоретичната част – ще можеш да приложиш извадка от логовете като доказателство как работи системата в реално време.

- Фонов режим и Автоматично стартиране (Background & Auto-start): Скриптът трябва да се стартира със самия Windows и да работи невидимо, без да стои отворен черен конзолен прозорец.

Ето как да надградим системата:

### Стъпка 5: Добавяне на история на събитията (Log файл)

Ще използваме вградената библиотека logging. Тя ще създаде файл security.log в същата папка и ще записва всичко там.

Обнови своя proximity_lock.py, като добавиш настройките за логъра веднага след импортите:

python

import asyncio

import time

import configparser

import ctypes

import os

import logging

from collections import deque

from bleak import BleakScanner

# --- 1. Настройки на пътищата ---

current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

config_path = os.path.join(current_dir, 'config.ini')

log_path = os.path.join(current_dir, 'security.log')

# --- 2. Конфигуриране на логъра ---

logging.basicConfig(

level=logging.INFO,

format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s',

handlers=[

logging.FileHandler(log_path, encoding='utf-8'),

logging.StreamHandler() # Запазваме принтирането и в конзолата за тестове

]

)

if not os.path.exists(config_path):

logging.error(f"Файлът не е намерен: {config_path}")

exit(1)

config = configparser.ConfigParser()

config.read(config_path, encoding='utf-8')

try:

TOKEN_MAC = config['Settings']['TOKEN_MAC'].upper()

LOCK_THRESHOLD = int(config['Settings']['LOCK_THRESHOLD'])

MA_WINDOW_SIZE = int(config['Settings']['MA_WINDOW_SIZE'])

TIMEOUT_SECONDS = int(config['Settings']['TIMEOUT_SECONDS'])

except KeyError as e:

logging.error(f"Липсва ключ в config.ini: {e}")

exit(1)

rssi_history = deque(maxlen=MA_WINDOW_SIZE)

last_seen_time = time.time()

is_locked = False

def lock_computer():

global is_locked

if not is_locked:

logging.warning("СИГНАЛ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ! Компютърът се заключва.")

ctypes.windll.user32.LockWorkStation()

is_locked = True

def detection_callback(device, advertisement_data):

global last_seen_time, is_locked

if device.address.upper() == TOKEN_MAC:

current_rssi = advertisement_data.rssi

last_seen_time = time.time()

rssi_history.append(current_rssi)

avg_rssi = sum(rssi_history) / len(rssi_history)

if is_locked and avg_rssi > (LOCK_THRESHOLD + 5):

logging.info(f"Токенът е близо (Средно: {avg_rssi:.1f} dBm). Очаква се ръчно отключване.")

is_locked = False

async def main():

logging.info(f"Стартиране... Търсим токен с MAC: {TOKEN_MAC}")

scanner = BleakScanner(detection_callback=detection_callback)

await scanner.start()

try:

while True:

await asyncio.sleep(1)

time_since_last_seen = time.time() - last_seen_time

if time_since_last_seen > TIMEOUT_SECONDS and not is_locked:

logging.warning(f"Токенът е изгубен за повече от {TIMEOUT_SECONDS} сек!")

lock_computer()

rssi_history.clear()

elif len(rssi_history) == MA_WINDOW_SIZE:

avg_rssi = sum(rssi_history) / MA_WINDOW_SIZE

if avg_rssi < LOCK_THRESHOLD and not is_locked:

logging.warning(f"Сигналът е твърде слаб (Средно: {avg_rssi:.1f} dBm).")

lock_computer()

except asyncio.CancelledError:

pass

finally:

await scanner.stop()

if __name__ == "__main__":

try:

asyncio.run(main())

except KeyboardInterrupt:

logging.info("Програмата е спряна от потребителя.")

### Стъпка 6: Скриване на конзолата и Автоматичен старт

За да направиш програмата да работи като истински системен процес (background service) в Windows:

- Промени разширението на файла: Преименувай proximity_lock.py на proximity_lock.pyw.
Разширението .pyw казва на Windows да стартира скрипта чрез pythonw.exe, което изпълнява кода напълно невидимо (без черен екран).

- Добави го в Startup:

  - Натисни клавишната комбинация Win + R, за да отвориш менюто "Run" (Изпълнение).

  - Напиши shell:startup и натисни Enter. Ще се отвори папката, в която Windows държи програмите за автоматично стартиране.

  - Създай пряк път (Shortcut) към твоя файл proximity_lock.pyw вътре в тази папка.

Така, при всяко включване на компютъра, системата ти за сигурност ще се активира сама и ще пази логове в security.log!

Тъй като вече имаме готовия код (proximity_lock.py), ще ни бъде много лесно да го опишем. Предлагам ти следната примерна структура (Съдържание) за дипломната работа, която гарантирано ще покрие изискванията за обем и качество:

### Примерна структура на дипломния проект (Очаквани страници: ~30-35)

УВОД (около 2 страници)

- Актуалност на проблема (Информационна сигурност на работното място, рискове от оставен отключен компютър).

- Цел и задачи на дипломния проект.

ГЛАВА 1: ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ТЕХНОЛОГИИ (около 8-10 страници)

- 1.1. Физическа сигурност на компютърните системи.

- 1.2. Технологията Bluetooth Low Energy (BLE) – същност, предимства, енергийна ефективност.

- 1.3. Принцип на измерване на разстояние чрез RSSI (Received Signal Strength Indicator) – как работи и какви са физичните ограничения (затихване на сигнала, смущения).

- 1.4. Обзор на съществуващи решения за "Proximity Lock" (сравнение с комерсиални продукти).

ГЛАВА 2: ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА (около 5-7 страници)

- 2.1. Архитектура на системата и блокова схема на алгоритъма.

- 2.2. Избор на хардуер (описание на конкретния BLE токен, който използваш – например смарт таг, фитнес гривна или специализиран модул).

- 2.3. Избор на софтуерна среда (Защо избрахме Python, предимства на асинхронното програмиране с asyncio и библиотеката bleak).

ГЛАВА 3: ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ (около 8-10 страници)

- 3.1. Сканиране и комуникация с хардуерния токен.

- 3.2. Математически модел и софтуерна реализация на филтъра (Moving Average) за изглаждане на RSSI флуктуациите. Тук ще обясним защо сложихме deque и MA_WINDOW_SIZE.

- 3.3. Логика за заключване на операционната система (интеграция с Windows API чрез ctypes).

- 3.4. Конфигурационен файл (config.ini) и система за събития (Logging).

ГЛАВА 4: ТЕСТВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ (около 3-4 страници)

- 4.1. Методика на тестване на различни разстояния.

- 4.2. Анализ на резултатите (тук ще вмъкнем извадки от твоя файл security.log, за да докажем, че системата работи безотказно).

- 4.3. Оценка на надеждността (настройка на хистерезиса, за да няма "фалшиви" заключвания).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 страница)

- Изводи и насоки за бъдещо развитие (напр. добавяне на мобилно приложение или автоматично отключване с парола).

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А: Пълният сорс код на програмата (proximity_lock.py и config.ini). (Това ще добави още 3-4 страници към общия обем).